# 四川省科技支撑新一轮找矿突破战略行动

# 重大技术攻关“揭榜挂帅”项目榜单

## 一、川西硬岩型锂矿智能找矿预测关键技术攻关与增储示范

需求目标：针对川西硬岩型锂矿成矿机理不明、控矿因素耦合关系不清、地-物-化-遥传统单一手段找矿效果差等问题，突破星-空-地-井多模态大数据融合建模、多源异构地质信息成矿关联智能学习、多源信息自主演化靶区圈定与评价等关键核心技术，构建一套高效、适用、绿色的锂矿勘查综合技术方法体系，建立川西锂矿地质-物探-化探-遥感-钻探大数据智能预测系统，在典型矿区实现找矿预测应用示范和资源增储。

考核指标：

1.建立川西硬岩型锂矿人工智能预测系统1套，研发大数据融合建模、多源异构地质信息成矿关联智能学习、多源信息成矿自主演化等关键核心技术方法≥3套。

（1）建立川西锂矿地质-物探-化探-遥感-钻探多模态大数据模型1套。

（2）建立川西硬岩型锂矿多源异构地质信息成矿关联智能学习模型1个。

（3）建立川西硬岩型锂矿多源信息自主演化靶区圈定与评价模型1个。

2.建立川西硬岩型锂矿含矿地质体与围岩的物性差异指标体系1套。

3.在川西地区支撑找矿新增推断及以上硬岩型Li2O资源量≥40万吨。

4.提交锂矿找矿靶区≥5处，可供进一步出让的区块≥2处。

5.申请发明专利≥5件，软件著作权≥2件，出版专著≥1部，发表论文≥5篇。

榜单金额：不超过700万元。

实施期限：不超过3年。

## 二、川西南磷矿找矿预测关键技术攻关与增储示范

需求目标：针对川西南早寒武世含磷层位沉积微相不清晰、深部磷矿空间展布变化大、深部磷矿勘查技术未系统建立等问题，突破基于大数据的岩相古地理精细化重建、深部磷矿多源数据三维预测、深部磷矿空间精准定位等关键核心技术，构建磷矿层岩相古地理精细化模型、矿集区深部磷矿地层-构造-岩相古地理综合三维模型、地质-物探-化探-遥感与大数据人工智能融合的找矿预测模型，完成以上模型和技术方法的验证，实现勘查增储示范。

考核指标：

1.突破基于大数据的岩相古地理精细化重建、深部磷矿多源数据三维预测、深部磷矿空间精准定位等关键核心技术≥3套。

（1）研发磷矿层岩相古地理精细化重建技术1套。

（2）研发矿集区深部磷矿地层-构造-岩相古地理综合三维预测技术1套。

（3）研发地质-物探-化探-遥感与大数据人工智能融合的绿色高效找矿预测技术1套。

2.提交找矿靶区≥4处，提交可供出让的区块建议≥2处。

3.在不少于2个矿区开展示范应用，支撑找矿提交新增推断及以上磷矿资源量≥6亿吨（大中型矿产地≥3处）。

4.申请发明专利≥5件，出版专著≥1部，发表论文≥5篇。

榜单金额：不超过700万元。

- 实施期限：不超过3年。

三、钒钛矿山固废资源深度回收及多固废协同利用技术应用示范

需求目标：聚焦攀西地区钒钛矿产开采导致生态创面和矿山废弃地、矿山固废资源再选回收率低、多种固废综合利用难等问题，重点突破钒钛矿山固废及矿区生态修复高精度遥感识别及综合评估、钒钛废石及尾矿伴生有价资源深度再选回收、多固废协同资源化利用等关键核心技术及应用示范，形成源头减量-资源回收-综合利用-生态修复等系统性技术解决方案。

考核指标：

1.形成攀西地区钒钛矿山固废高分辨率遥感影像目标识别样本库1套，矿山固废智能识别准确率≥85%；形成矿山开采生态创面和废弃矿区遥感影像目标识别样本库1套，识别准确率≥90%；形成钒钛尾矿及矿区生态修复遥感智能化识别算法3套，建立废弃矿区生态修复综合评价模型。

2.形成攀西橄辉岩低钛型低品位钒钛磁铁矿低成本高效利用、低品位钒钛磁铁矿废石铁钛高效回收、尾矿中微细粒钛铁矿综合利用等关键技术3项。橄辉岩低钛型低品位钒钛磁铁矿抛尾率≥40%，抛尾尾矿TFe≤8.5%、TiO2≤2.5%；含钒铁精矿TFe≥60%、V2O5≥0.85%；浮钛入料TiO2≥24%，钛精矿TiO2回收率≥50%（以选铁尾矿计），开发处理能力≥3吨/天钛铁矿深度预富集装备。废石资源（TFe品位≤14%，TiO2品位≤5%），达到原矿抛尾率≥40%，抛尾精矿TFe回收率≥75%、TiO2回收率≥70%，突破钛资源利用率20%以上。钒钛尾矿中微细粒钛铁矿资源再回收与利用，钛回收率≥20%（以钒钛尾矿计）。

3.形成钒钛多源固废协同制备适用于矿井充填、矿山修复的低碳绿色胶凝材料技术及示范工程，固废综合利用率≥80%，碳排放量降低≥60%，全成本降低≥20%；改建或扩建固废基低碳绿色胶凝材料示范生产线≥1条，矿井充填示范工程充填量≥1000m³，矿山修复示范工程修复面积≥5000m2。

4.申请发明专利不少于8件，申请标准不少于2件。

榜单金额：不超过900万元。

实施期限：不超过3年。

## 四、攀西超微细粒金红石矿高效提纯关键技术攻关与增储示范

需求目标：针对攀西地区资源丰富的超微细粒金红石矿矿物粒度细、嵌布复杂、杂质含量高导致分离提纯方法效率低、成本高、环境污染大等技术瓶颈，突破超微细粒金红石矿高效选矿靶向富集、伴生有价元素综合利用、尾矿安全处置等关键核心技术，建立高效、绿色的超微细粒金红石矿分离提纯技术体系，实现超微细粒金红石矿低成本、高效分离和提纯，大幅提高金红石的回收率和纯度，并开展增储示范应用。

考核指标：

1.突破超微细粒金红石矿高效选矿靶向富集、伴生有价元素综合回收与造岩矿物安全处置等关键核心技术≥3项。

2.形成超微细粒金红石矿的高效分离和提纯技术体系。

（1）物理选矿阶段金红石精矿TiO2含量≥60%，金红石回收率≥65%；化学选矿阶段金红石精矿TiO2含量≥92%，金红石回收率≥90%；全流程金红石回收率≥60%。

（2）实现尾矿规模化处置，处置率≥80%。

（3）研制金红石绿色选矿药剂≥2种。

3.实现伴生有价元素的综合利用；获得硫精矿S品位≥30%，磷精矿中P2O5品位≥28%。

4.分离提纯过程中“三废”排放指标优于国家环保标准。固体废弃物达到一般固废Ⅰ类的排放标准，废水达到工业废水排放标准。

5.盘活金红石矿资源量≥500万吨。

6.申请发明专利≥5件，发表论文≥3篇。

榜单金额：不超过300万元。

实施期限：不超过3年。

## 五、川西南热液型萤石矿找矿预测关键技术攻关与应用示范

需求目标：针对川西南热液型萤石矿成矿机理不明、控矿因素不清、隐伏矿体定位难等问题，突破马边-雷波-布拖地区热液型萤石矿的控矿断裂精细解析、含矿性断裂高效识别、多源信息融合找矿预测方法等关键核心技术。构建轻便、快速、高效的隐伏萤石矿找矿预测方法体系，建立地质-物探-化探-遥感综合找矿预测模型，在典型矿区实现找矿预测应用示范和资源增储。

考核指标：

1.研发川西南热液型萤石矿找矿预测关键技术方法≥3套。

（1）研发隐伏矿体控矿断裂的三维结构解析与延伸预测技术方法体系1套。

（2）研发基于构造分布规律的含矿性断裂高效识别技术方法体系1套。

（3）建立轻便、快速、高效的地质-物探-化探-遥感多源信息融合找矿预测模型1套。

2.在川西南地区提交中型及以上规模热液型萤石矿床≥1处，新增推断及以上CaF2资源量≥50万吨。

3.提交找矿靶区≥5个，其中可供出让区块≥2处。

4.在马边-雷波-布拖地区开展应用示范≥2处。

5.申请发明专利≥5件，发表论文≥10篇。

榜单金额：不超过400万元。

实施期限：不超过3年。